••••••••••••••••••••••••••••••••• 密 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 封 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 线 •••••••••••••••••••••••••••••••••

计算机与信息工程学院实验报告

姓名： 张焱兵 学号： 1603643050 专业：自动化 年级： 2016

课程：   机器视觉   主讲教师： 范明虎  辅导教师： 范明虎

实验时间：2019年10月21日上午 8时至11时，实验地点  606

实验题目：     实验三：  图像基本运算

实验目的： （1）掌握图像的线性运算和非线性运算方法；

（2）掌握图像的放大和缩小方法

实验环境（硬件和软件）：    计算机和Matlab2014a

一、实验内容：

每道题包含以下内容：

- 实现本次实验内容的程序：

clc;
clear;

%% 点运算
a =0.3; b =50; c =2; gamma =1.5;

r = imread('Scarlett.jpg'); %读取图片到矩阵  
r = im2double(r);           %将图片转换为 double型
r = rgb2gray(r);            %将彩色矩阵转换为灰度矩阵

F = fft2(r);
F = abs(fftshift(F));
r = imadjust(r,[0.1 0.7],[0 1]);  %调整灰度范围


s1 = a*r+b/255;             %线性变换点运算
s2 = c*log(r+1);            %对数变换点运算
T = log(F+1);
s3 = a*(r.^gamma);          %伽马变换点运算


figure(1) % 显示运算后的图形
subplot(2,2,1);imshow(r);title('原始图像')
subplot(2,2,2);imshow(s1);title('线性变换')       
subplot(2,2,3);imshow(s2);title('对数变换')
subplot(2,2,4);imshow(s3);title('伽马变换')
suptitle('1603643050 + 张焱兵：点运算');

figure(2)

subplot(1,2,1);
imshow(F,[]);
title('未变换的频谱');
subplot(1,2,2);
imshow(T,[]);
title('对数变换后的频谱')
suptitle('1603643050 + 张焱兵：对数变换频谱变化');
%% 缩放

img1 = imresize(r,1.5);        %图像比例放大1.5倍
img2 = imresize(r,0.7);        %比例缩小0.7倍
img3 = imresize(r,[600 700]);  %非比例放大到600×700像素
img4 = imresize(r,[300 400]);  %非比例缩小到300×400像素

figure(3)  % 显示缩放后的图形
subplot(2,2,1);imshow(img1);title('x1.5')    
subplot(2,2,2);imshow(img2);title('x0.7')    
subplot(2,2,3);imshow(img3);title('600*700') 
subplot(2,2,4);imshow(img4);title('300*400') 
suptitle('1603643050 + 张焱兵：缩放');

- 实验数据：

- 点运算

- 缩放

- 对数变化后的频谱变化

- 实验结果与分析：

在程序中通过函数imadjust（）调整灰度图像的灰度范围。原图像灰度范围为0-255，程序将小于255×0.1的灰度值设置为0，将大于255×0.7的灰度值设置为255。

线性变换中，a<1，减小了图像的对比度， 图像看起来变暗，b>0影响图像亮度。

图像做对数变换处理后的对比效果并不是很明显，对数变换主要是对较暗的部分进行增强。对于原始图片做傅里叶变换，然后再做对数变换的频谱，效果比较明显。

从伽马变换的结果可以看出： gamma>1.0，伽马变换将拉低图像灰度值，图像视觉上变暗。

在缩放结果中可以看出，缩放没有影响图像质量。

二、问题讨论：

数字图像处理技术的内容非常丰富,例如图像在生成、获取、传输过程中、受光源、成像系统的影响,不可避免的要造成图像像质的降低,这时就需要图像增强;计算机识别目标时就需要提取目标的形状和结构特征等。这些都可以通过点运算来实现。